EK-5

HESAPLAMA FAKTÖRLERİ İÇİN REFERANS DEĞERLER

1. Net Kalorifik Değerler (NKD) ile Bağlantılı Yakıt Emisyon Faktörleri

Tablo 5.1: Net Kalorifik Değer (NKD) ile Bağlantılı Yakıt Emisyon Faktörleri ve Yakıt Kütlesi Başına NKD

| Yakıt Tipi | Emisyon Faktörü (t CO2/TJ) | Net Kalorifik Değer (TJ/Gg) | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- |
| Ham Petrol | 73.3 | 42.3 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Orimulsiyon | 77.0 | 27.5 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| LNG | 64.2 | 44.2 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Benzin | 69.3 | 44.3 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Gazyağı | 71.9 | 43.8 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Şist Yağı | 73.3 | 38.1 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Motorin | 74.1 | 43.0 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Fuel Oil | 77.4 | 40.4 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Sıvılaştırılmış Petrol Gazları | 63.1 | 47.3 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Etan | 61.6 | 46.4 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Yakıt Nafta | 73.3 | 44.5 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Bitumen | 80.7 | 40.2 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Gres Yağı | 73.3 | 40.2 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Petrol Koku | 97.5 | 32.5 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Rafineri Hammaddeleri | 73.3 | 43.0 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Rafineri Gazı | 57.6 | 49.5 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Parafin Mumları | 73.3 | 40.2 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Beyaz İspirto & Endüstriyel Yağlar | 73.3 | 40.2 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Diğer Petrol Ürünleri | 73.3 | 40.2 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Antrasit | 98.3 | 26.7 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Kok Kömürü | 94.6 | 28.2 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Diğer Bitümlü Kömür | 94.6 | 25.8 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Düşük Bitümlü Kömür | 96.1 | 18.9 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Linyit | 101.0 | 11.9 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Bitümlü Şist ve Katranlı Kum | 107.0 | 8.9 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Patent Yakıtı | 97.5 | 20.7 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Kok Fırını Koku & Linyit Koku | 107.0 | 28.2 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Gaz Koku | 107.0 | 28.2 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Kömür Katranı | 80.7 | 28.0 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Gazhane Gazı | 44.4 | 38.7 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Kok Fırını Gazı | 44.4 | 38.7 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Yüksek Fırın Gazı | 260 | 2.47 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Oksijen Çelik Fırın Gazı | 182 | 7.06 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Doğal Gaz | 56.1 | 48.0 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Sanayi Atıkları | 143 | n.a. | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Atık Yağlar | 73.3 | 40.2 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Turba | 106.0 | 9.76 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Odun/Odun Atığı | - | 15.6 | IPCC 2006 Kılavuzu |
| Diğer Birincil Katı Biyokütle | - | 11.6 | IPCC 2006 Kılavuzu (sadece NKD) |
| Odun Kömürü | - | 29.5 | IPCC 2006 Kılavuzu (sadece NKD) |
| Yakıt Tipi | Emisyon Faktörü (t CO2/TJ) | Net Kalorifik Değer (TJ/Gg) | Kaynak |
| Benzin (Etanol içeren) | - | 27.0 | IPCC 2006 Kılavuzu (sadece NKD) |
| Otobiyodizel ve Yakıt Biyodizel | - | 27.0 | IPCC 2006 Kılavuzu (sadece NKD) |
| Diğer Sıvı Biyoyakıtlar | - | 27.4 | IPCC 2006 Kılavuzu (sadece NKD) |
| Deponi Gazı | - | 50.4 | IPCC 2006 Kılavuzu (sadece NKD) |
| Arıtma Çamuru Gazı | - | 50.4 | IPCC 2006 Kılavuzu (sadece NKD) |
| Diğer Biyogazlar | - | 50.4 | IPCC 2006 Kılavuzu (sadece NKD) |
| Atık Lastikler | 85.0 | n.a. | İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği – Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi |
| Karbonmonoksit | 155.2 1 | 10.1 | J. Falbe ve M. Regitz, Römpp Chemie Lexikon, Stuttgart, 1995 |
| Metan | 54.9 2 | 50.0 | J. Falbe ve M. Regitz, Römpp Chemie Lexikon, Stuttgart, 1995 |

110.12 TJ/t NKD değerine dayalıdır

2 50.01 TJ/t NKD değerine dayalıdır

2.	Proses Emisyonları ile İlgili Emisyon Faktörleri

Tablo 5.2: Karbonat Ayrışmasından Doğan Proses Emisyonları İçin Stokiyometrik Emisyon Faktörleri (Yöntem A)

| Karbonat | Emisyon Faktörü [t CO2/ t Karbonat] |
| --- | --- |
| CaCO3 | 0.440 |
| MgCO3 | 0.522 |
| Na2CO3 | 0.415 |
| BaCO3 | 0.223 |
| Li2CO3 | 0.596 |
| K2CO3 | 0.318 |
| SrCO3 | 0.298 |
| NaHCO3 | 0.524 |
| FeCO3 | 0.380 |
| Genel | Emisyon faktörü = [M(CO2)] / { Y * [M(x)] + Z * [M(CO32-)] } X = metal M(x) = X’in [g/mol] cinsinde moleküler ağırlığı M(CO2) = CO2’nin [g/mol] cinsinde moleküler ağırlığı M(CO32-) = CO32-’nin [g/mol] cinsinde moleküler ağırlığı Y = X’in stokiyometrik sayısı Z = CO32-’nin stokiyometrik sayısı |

Tablo 5.3: Alkali Toprak Oksitlerine Dayanan Karbonat Ayrışmasından Doğan Proses Emisyonları için Stokiyometrik Emisyon Faktörleri (Yöntem B)

| Oksit | Emisyon Faktörü [t CO2/ t Oksit] |
| --- | --- |
| CaO | 0.785 |
| MgO | 1.092 |
| BaO | 0.287 |
| Genel: XYOZ | Emisyon faktörü =[M(CO2)] / { Y * [M(x)] + Z * [M(O)] } X = alkali toprak veya alkali maden M(x) = X’in [g/mol] cinsinde moleküler ağırlığı M(CO2) = CO2’nin [g/mol] cinsinde moleküler ağırlığı M(O) = O’nun [g/mol] cinsinde moleküler ağırlığı Y = X’in stokiyometrik sayısı = 1 (alkali toprak madenleri için) = 2 ( alkali madenleri için) Z = O’nun stokiyometrik sayısı = 1 |

Tablo 5.4: Diğer İşlem Malzemelerinden İşlem Emisyonları için Stokiyometrik Emisyon Faktörleri (demir ve çelik üretimi ve demir içeren madenlerin işlenmesi) (IPCC 2006 Kılavuzu)

| Giriş veya Çıkış Malzemesi | Karbon İçeriği (t C / t) | Emisyon Faktörü (t CO2 / t) |
| --- | --- | --- |
| Doğrudan Azaltılmış Demir | 0.0191 | 0.07 |
| EAO Karbon Elektrotları | 0.8188 | 3.00 |
| EAO Yüklü Karbon | 0.8297 | 3.04 |
| Sıcak Briketlenmiş Demir | 0.0191 | 0.07 |
| Oksijen Çelik Fırın Gazı | 0.3493 | 1.28 |
| Petrol Koku | 0.8706 | 3.19 |
| Satın Alınan Dökme Demir | 0.0409 | 0.15 |
| Hurda Demir | 0.0409 | 0.15 |
| Çelik | 0.0109 | 0.04 |

Tablo 5.5: Diğer İşlem Malzemelerinden İşlem Emisyonları İçin Stokiyometrik Emisyon Faktörleri (Yığın Organik Kimyasallar) (IPCC 2006 Kılavuzu)

| Madde | Karbon İçeriği (t C/t) | Emisyon Faktörü (t CO2 / t) |
| --- | --- | --- |
| Asetonitril | 0.5852 | 2.144 |
| Akrilonitril | 0.6664 | 2.442 |
| Butadiyen | 0.888 | 3.254 |
| Karbon Siyahı | 0.97 | 3.554 |
| Etilen | 0.856 | 3.136 |
| Etilen Diklorit | 0.245 | 0.898 |
| Etilen Glikol | 0.387 | 1.418 |
| Etilen Oksit | 0.545 | 1.997 |
| Hidrojen Siyanür | 0.4444 | 1.628 |
| Metanol | 0.375 | 1.374 |
| Metan | 0.749 | 2.744 |
| Propan | 0.817 | 2.993 |
| Propilen | 0.8563 | 3.137 |
| Vinil Klorid Monomer | 0.384 | 1.407 |

3. CO2 Harici Sera Gazları İçin Küresel Isınma Potansiyelleri

Tablo 5.6: Küresel Isınma Potansiyelleri

| Gaz | Küresel Isınma Potansiyeli |
| --- | --- |
| CH4 | 21 tCO2(eşd) / t CH4 |
| N2O | 298 t CO2(eşd) / t N2O |
| CF4 | 7390 t CO2(eşd) / t CF4 |
| C2F6 | 12200 t CO2(eşd) / t C2F6 |
| HFC’ler (Hidroflokarbonlar) | 140-11700 t CO2(eşd) / t HFC veya PFC |
| PFC’ler (Perflorokarbonlar) |  |
| SF6 (Sülfür Hegzaflorid) | 23900 t CO2(eşd) / t SF6 |